| PRESTATIEVERKLARING VOLGENS VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Nr. BASALT DONKER 181107/1 |  |  |
| - 1. Unieke Identificatiecode van het producttype: Basalt Donker (EN 1341) |  |  |
| - 2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct Natuurtseentegels voor wegenwerken, zoals zones voor voetgangersverkeer en zones voor voertuigenverkeer, buitenpleinen en soortgelijke oppervlakken in de openlucht die onderhevig zijn aan de verweringsfactoren, zoals temperatuurveranderingen, regen, ijs, wind, enz. |  |  |
| - 3. Fabrikant van het bouwproduct Vandix Bvba Industriezone Plassendaele 3, Kuipweg 6 B-8400 Oostende |  |  |
| - 4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct Systeem 4 |  |  |
| - 5.Geharmoniseerde Norm NBN EN 1341 (2013) : Natuursteentegels voor buitenbestrating – Eisen en beproevingsmethoden |  |  |
| - 6. Aangegeven prestaties |  |  |
| Vrijgave van gevaarlijke stoffen |  | NPD |
| Breuksterkte als: Buigsterkte (EN 12372:2007) als laagste verwachtingswaarde |  | 23 MPa |
| gladheid als : Glijweerstand nat en droog (EN 14231:2003) |  | NPD |
| Slipweerstand |  | NPD |
| Duurzaamheid Vorst/Dooi bestandheid – Algemeen (EN 12371:2010) Vorst/Dooi bestandheid –Dooizout (EN 12371:2010) Polijst tijdens gebruik |  | -10% (Nc=56) NPD NPD |
| - 7. Verklaring De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door: |  |  |
| Naam en functie S. Vanwijnsberghe, Bestuurder | Plaats en afgite Datum Oostende, op 07/11/2018 |  |

| PRESTATIEVERKLARING VOLGENS VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nr. BASALT DONKER 181107/2 |  |  |  |
| - 1. Unieke Identificatiecode van het producttype: Basalt Donker (EN 1342) |  |  |  |
| - 2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct Keien voor wegenwerken, zoals zones voor voetgangersverkeer en zones voor voertuigenverkeer, buitenpleinen en soortgelijke oppervlakken in de openlucht die onderhevig zijn aan de verweringsfactoren, zoals temperatuurveranderingen, regen, ijs, wind, enz. |  |  |  |
| - 3. Fabrikant van het bouwproduct Vandix Bvba Industriezone Plassendaele 3, Kuipweg 6 B-8400 Oostende |  |  |  |
| - 4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct Systeem 4 |  |  |  |
| - 5.Geharmoniseerde Norm NBN EN 1342 (2013) : Keien van natuursteen voor buitenbestrating – Eisen en beproevingsmethoden |  |  |  |
| - 6. Aangegeven prestaties |  |  |  |
| Vrijgave van gevaarlijke stoffen |  | NPD |  |
| Breuksterkte als: Druksterkte (EN 1926 :2007) als laagste verwachtingswaarde |  | 166 MPa |  |
| gladheid als : Glijweerstand nat en droog (EN 14231:2003) |  | NPD |  |
| Slijpweerstand |  | NPD |  |
| Duurzaamheid Vorst/Dooi bestandheid – Algemeen (EN 12371:2010) Vorst/Dooi bestandheid – Dooizout (EN 12371:2010) Polijst tijdens gebruik |  | -10% (Nc=56) NPD NPD |
| - 7. Verklaring De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door: |  |  |  |
| Naam en functie S. Vanwijnsberghe, Bestuurder | Plaats en afgite Datum Oostende, op 07/11/2018 |  |  |

| PRESTATIEVERKLARING VOLGENS VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Nr. BASALT DONKER 181107/3 |  |  |
| - 1. Unieke Identificatiecode van het producttype: Basalt Donker (EN 1343) |  |  |
| - 2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct Trottoirbanden voor wegenwerken, zoals zones voor voetgangersverkeer en zones voor voertuigenverkeer, buitenpleinen en soortgelijke oppervlakken in de openlucht die onderhevig zijn aan de verweringsfactoren, zoals temperatuurveranderingen, regen, ijs, wind, enz. |  |  |
| - 3. Fabrikant van het bouwproduct Vandix Bvba Industriezone Plassendaele 3, Kuipweg 6 B-8400 Oostende |  |  |
| - 4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct Systeem 4 |  |  |
| - 5.Geharmoniseerde Norm NBN EN 1343 (2013) : Trottoirbanden van natuursteen voor buitenbestrating – Eisen en beproevingsmethoden |  |  |
| - 6. Aangegeven prestaties |  |  |
| Vrijgave van gevaarlijke stoffen |  | NPD |
| Breuksterkte als: Buigsterkte (EN 12372:2007) als laagste verwachtingswaarde |  | 23 MPa |
| Duurzaamheid Vorst/Dooi bestandheid – Algemeen (EN 12371:2010) Vorst/Dooi bestandheid –Dooizout (EN 12371:2010) |  | -10% (Nc=56) NPD |
| - 7. Verklaring De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door: |  |  |
| Naam en functie S. Vanwijnsberghe, Bestuurder | Plaats en afgite Datum Oostende, op 07/11/2018 |  |

| PRESTATIEVERKLARING VOLGENS VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Nr. BASALT DONKER 181107/4 |  |  |
| - 1. Unieke Identificatiecode van het producttype: Basalt Donker (EN 12057) |  |  |
| - 2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct Modulaire tegels voor binnen en buiten toepassing als vloer en trappen, en muur- en plafonbekleding. |  |  |
| - 3. Fabrikant van het bouwproduct Vandix Bvba Industriezone Plassendaele 3, Kuipweg 6 B-8400 Oostende |  |  |
| - 4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct Systeem 4 |  |  |
| - 5.Geharmoniseerde Norm NBN EN 12057 (2004) : Natuursteenproducten – Modulaire Tegels - Eisen |  |  |
| - 6. Aangegeven prestaties |  |  |
| Reactie bij brand |  | Klasse A1fl |
| Mechanische weerstand als: Buigsterkte (EN 12372:2007) als laagste verwachtingswaarde Buigsterkte (EN 12372:2007) als gemiddelde waarde Buigsterkte (EN 12372:2007) als standaardafwijking |  | 23 MPa 30 MPa 3,8 MPa |
| Slijpweerstand (EN 14231: 2003) |  | NPD |
| Tactiliteit (CEN/TS 15209) |  | NPD |
| Thermische weerstand als : Schijnbare volume massa (EN 1936: 2007) |  | 2710 Kg/m3 |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (EN 12572) |  | NPD |
| Akoesticheluchtgeluidsisalatie als Schijnbare volume massa (EN 1936: 2007) |  | 2710 Kg/m3 |
| Duurzaamheid |  | NPD |
| - 7. Verklaring De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door: |  |  |
| Naam en functie S. Vanwijnsberghe, Bestuurder | Plaats en afgite Datum Oostende, op 07/11/2018 |  |

| PRESTATIEVERKLARING VOLGENS VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Nr. BASALT DONKER 181107/5 |  |  |
| - 1. Unieke Identificatiecode van het producttype: Basalt Donker (EN 12058) |  |  |
| - 2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct Platen voor vloeren en trappen voor binnen en buiten toepassing. |  |  |
| - 3. Fabrikant van het bouwproduct Vandix Bvba Industriezone Plassendaele 3, Kuipweg 6 B-8400 Oostende |  |  |
| - 4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct Systeem 4 |  |  |
| - 5.Geharmoniseerde Norm NBN EN 12058 (2004) : Natuursteenproducten – Platen voor vloeren en trappen - Eisen |  |  |
| - 6. Aangegeven prestaties |  |  |
| Reactie bij brand |  | Klasse A1fl |
| Mechanische weerstand als: Buigsterkte (EN 12372:2007) als laagste verwachtingswaarde Buigsterkte (EN 12372:2007) als gemiddelde waarde Buigsterkte (EN 12372:2007) als standaardafwijking |  | 23 MPa 30 MPa 3,8 MPa |
| Slijpweerstand (EN 14231: 2003) |  | NPD |
| Tactiliteit (CEN/TS 15209) |  | NPD |
| Thermische weerstand als : Schijnbare volume massa (EN 1936: 2007) |  | 2710 Kg/m3 |
| Duurzaamheid |  | NPD |
| - 7. Verklaring De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door: |  |  |
| Naam en functie S. Vanwijnsberghe, Bestuurder | Plaats en afgite Datum Oostende, op 07/11/2018 |  |

| PRESTATIEVERKLARING VOLGENS VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Nr. BASALT DONKER 181107/6 |  |  |
| - 1. Unieke Identificatiecode van het producttype: Basalt Donker (EN 771-6) |  |  |
| - 2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct Metselstenen van natuursteen met een gespecificeerde druksterkte en met een waarschijnlijkheid hoger dan 5% om deze waarde niet te bereiken. |  |  |
| - 3. Fabrikant van het bouwproduct Vandix Bvba Industriezone Plassendaele 3, Kuipweg 6 B-8400 Oostende |  |  |
| - 4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct Systeem 4 |  |  |
| - 5.Geharmoniseerde Norm NBN EN 771-6 + A1 (2015) : Voorschriften voormetselstenen : Deel 6 Metselstenen van natuursteen. |  |  |
| - 6. Aangegeven prestaties |  |  |
| Afmetingen Toleranties (EN 13373 : 2003) |  | NPD |
| Configuratie (EN 772-16 |  | NPD |
| Mechanische weerstand als: Druksterkte (EN 772-1:2007) als gemiddelde waarde Buigsterkte (EN 12372:2007) als standaardafwijking |  | 228 MPa 30 MPa |
| Aanhechting bij afschuiving (EN 1252-3 : 2001) bij buiging (EN 1252-2 : 2001) |  | NPD |
| Reactie bij brand |  | Klasse A |
| Coef . van Waterabsorptie door capillariteit (EN 772-11) |  | NPD |
| Damp Permeabiliteit ( EN ISO 12572 : 2016) |  | NPD |
| Schijnbare volume massa (EN 1936: 2007) |  | 2710 Kg/m3 |
| Thermische isolatie (EN 1745 : 2012) |  | NPD |
| Duurzaamheid Vorst/Dooi bestandheid – Algemeen (EN 12371:2010) Vorst/Dooi bestandheid –Dooizout (EN 12371:2010) |  | -10% (Nc=56) NPD |
| Vrijgave van gevaarlijke stoffen |  | NPD |
| - 7. Verklaring De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt. Ondertekend voor en namens de fabrikant door: |  |  |
| Naam en functie B. Verbruggen, Alg. Bestuurder | Plaats en afgite Datum Heusden, 07/11/2018 |  |